MICROCOMPUTADOR – TIPO ESCRITÓRIO

- MICROCOMPUTADOR – TIPO ESCRITÓRIO

Observações:

A falta de algum requisito abaixo listado desclassificará o proponente;

É possível a oferta de um produto ou componente superior à configuração mínima exigida, porém o valor deverá ser igual ou menor ao da configuração inicial;

Os equipamentos ofertados devem ser novos sem uso anterior.

Requisitos mínimos exigidos:

  - PROCESSADOR

    - Deverá ser obrigatoriamente da última geração disponibilizada pelo fabricante do processador. Não serão aceitos processadores com fabricação descontinuada;

    - Processador compatível com a tecnologia Core I5 ou superior, 06 (Seis) núcleos ou superior; possuir Clock Real de no mínimo 3.10 GHz;

    - Deverá possuir memória cache de no mínimo 12 MB (doze megabytes);

    - O processador deverá suportar Virtualização de I/O.

  - PLACA-MÃE, CHIPSET E BIOS

    - Placa-mãe com possibilidade de expansão para processadores superiores apenas com a troca do mesmo;

    - BIOS desenvolvida exclusivamente para o modelo ofertado do próprio fabricante do computador, em Flash ROM, atualizável via software, atendendo aos padrões de no mínimo APM 1.2 ou ACPI 2.3, sendo que a versão do “firmware” da BIOS deve estar compatível com o processador ofertado, deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM ou USB-ZIP/USBHDD, deverá ser desenvolvido e/ou customizado pelo fabricante do equipamento ofertado, em inglês ou português, deverá conter a logomarca do fabricante na tela inicial e versão da BIOS em nome do fabricante do equipamento ofertado, com possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente caso não possua esse recurso por Hardware será aceito Software para atender essa exigência;

    - Barramento PCI com pelo menos 02 slots PCI;

    - No mínimo 01 (um) slot PCI para M.2 NVMe;

    - No mínimo 03 (três) conectores SATA, sendo no mínimo 1 (um) conector SATA 3 de 6.0 Gb/s, instalados na própria placa-mãe (on-board), permitindo a instalação de dispositivos com tecnologia SMART;

    - Possuir no mínimo 06 (seis) interfaces USB livres, sendo no mínimo 02 frontais e 02 traseiras no gabinete. Do total, pelo menos 04 (quatro) portas devem ser versão 3.0. Não serão aceitas placas offboard e nem Hubs;

    - A placa-mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado;

    - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos;

    - A placa-mãe deverá possuir o componente TPM (Trusted Plataform Module) 2.0, que garante mais segurança ao sistema operacional;

    - A BIOS deverá ser implementada em memória “Flash ROM”, atualizável diretamente via rede e pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado;

    - A BIOS deverá permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento;

    - A BIOS deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verificação de performance do disco rígido e memória, bem como informações detalhadas sobre equipamento;

    - O Chipset deve ser do mesmo fabricante do processador;

    - O Chipset deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia, a fim de reduzir os custos com eletricidade;

    - O A BIOS possui campo próprio com número de série do equipamento. Este campo não poderá ser editável.

  - MEMÓRIA

    - Memória RAM (Random Acces Memory) mínimo de 8 GB, tipo DDR4 3200 MHz ou superior;

    - O equipamento deve oferecer no mínimo 1 (UM) slot de memória livre após configuração final do equipamento;

    - Possibilidade de suporte Dual Channel;

    - Capacidade de expansão de memória RAM de no mínimo 32 (Trinta e dois) Giga bytes.

  - GABINETE

    - Deve ser do tipo SMALL FORM FACTOR (FORMATO PEQUENO),DESKTOP ou MINITORRE; com tecnologia (ATX ou BTX);

    - Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações;

    - Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

    - Deve disponibilizar, no mínimo, duas portas USB, em sua parte frontal e conector de microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) ou conector do tipo Combo;

    - O gabinete deverá estar em conformidade com as normas “RoHS” para sua fabricação, ou seja, não agride o meio ambiente;

    - Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 3,5 polegadas interna e 01 (uma) baia externa de 5,25 polegadas;

    - Deverá possuir botão liga/desliga;

    - Deverá possuir identificação impressa com nome do fabricante;

    - Entrada integrada no Chassi para cabo de segurança padrão Kensinton Lock.

  - FONTE

    - Alimentação: Deverá ser capaz de operar com no máximo de 220W, e comutação 110/220 V automática.

  - CONTROLADORA DE VÍDEO

    - Deve possuir tecnologia com acelerador gráfico 2D e 3D, com suporte a OpenGL 4.5 e DirectX 12;

    - O conector de vídeo deve estar identificado pela cor ou símbolo segundo padronização da indústria de microcomputadores;

    - Deverá possuir conectores de acordo com o monitor fornecido;

    - Suporte à resolução mínima de 1920 X 1080 @ 60 Hz;

    - Mínimo de dois conectores de vídeo sendo um destes nativos no padrão HDMI;

    - Deve ser totalmente compatível com o monitor fornecido e vir com os cabos necessários para interligação;

    - Permitir o uso de no mínimo dois monitores simultâneos.

  - CONTROLADORA DE ÁUDIO

    - Dispositivo de som estéreo, de alta definição, integrado à placa principal, padrão

    - High Definition ou comprovadamente superior.

  - CONTROLADORES DE REDE

    - 01 (um) adaptador de rede integrado Padrão Ethernet 100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), com conectores tipo RJ45 com barramento onboard;

    - Deve permitir operação em modo full-duplex a 100/1000 Mbps;

    - Deve possuir tecnologia compatível com “Wake-up On Lan” ASF 2.0 ou I-AMT, permitindo ligar a CPU remotamente através do adaptador de rede;

    - Serão aceitas placas de rede que não sejam integradas a placa-mãe, desde que as mesmas atendam a todas as exigências mínimas e possua barramento PCI-Express x1;

    - Deverá possuir 01 (um) adaptador de rede Wifi, Compatível com IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Frequência: 2.4GHz, deverá Suportar WEP 64/128bit, bem como criptografia WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA1-PSK, possuir antena com ganho mínimo de 2 dbi.

  - CONTROLADORA DE DISCO

    - Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido SSD ou NVMe, com no mínimo 480 GB de capacidade (ou superior).

  - TECLADO

    - Padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive “ç”; estendido, padrão AT, com, no mínimo, 104 teclas;

    - Com conector tipo MINI-DIN padrão PS/2 ou conector padrão USB;

    - Incluso no mínimo 01 (uma) “tecla Windows”;

    - O teclado fornecido deve ser do mesmo fabricante do micro;

    - Bloco Numérico separado das demais teclas.

  - MOUSE

    - Mouse do Tipo Óptico (tecnologia ótica), com 01 (um) botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo MINI-DIN padrão PS/2 ou conector padrão USB;

    - O mouse fornecido deve ser do mesmo fabricante do micro e na mesma cor do equipamento a ser fornecido;

    - Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento;

    - Resolução de no mínimo 1000 dpi;

    - Possuir 03 (três) botões, sendo 02 (dois) para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”;

    - Acompanhar Mouse Pad.

  - SLOTS PCI E PORTAS DE COMUNICAÇÃO

    - Deverá possuir no mínimo 02 (dois) Slots PCI Express;

    - Deverão ser disponibilizados no mínimo 02 (dois) slots PCI Express livres após a configuração completa do equipamento;

    - Possuir no mínimo 06 (seis) interfaces USB livres, sendo no mínimo 02 frontais e 04 traseiras no gabinete. Do total, pelo menos 04 (quatro) portas devem ser versão 3.0. Não sendo permitido uso de “hub” USB ou placas de expansão, para atingir o número de portas solicitadas. Essas portas deverão fazer parte do projeto inicial da máquina.

    - 01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede Gigabit Ethernet;

    - Conectores multimídia divididos em 01 (um) de Line-in e 01 (um) Line-out na parte traseira do gabinete; ou 01 (um) de Line-in, 01 (um) Line-out e 01 (um) Mic;

    - Conectores multimídia divididos em 01 (um) Mic-in e 01 (um) Headphone-out ou conector do tipo combo, na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido;

    - Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos.

  - SOFTWARES

    - Todos os componentes descritos acima devem ser compatíveis entre si e com o sistema operacional Windows 11 Professional; As máquinas deverão ser fornecidas com o sistema Windows 11 Professional 64 BITS em Português Brasileiro ou versão superior; Deverá ser entregue pelo menos um conjunto completo de manuais e mídias do software pré-instalado, incluindo S.O. e de recovery, podendo ser disponibilizado através de download do site do fabricante;

    - Deve constar na lista de hardware homologado pela Microsoft para Windows 11 ou superior;

    - O equipamento possibilitar a utilização de solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do equipamento além de geração de mídias de Recovery.

  - GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES

    - O fabricante do equipamento proposto deverá possuir certificado de qualidade ISO 9001:2000 para o processo de fabricação da linha de produtos ofertados;

    - O equipamento deverá ter certificado EPEAT, para assegurar que o fabricante pratica ações e utiliza componentes no processo produtivo do equipamento que minimiza danos ao meio ambiente;

    - O fabricante do equipamento deve possuir a certificação ISO 14001, onde comprova que o mesmo está preocupado com impactos causados no meio ambiente;

    - O fabricante deverá fazer parte da lista de membros do DMTF na categoria Board ou Leadership;

    - O fabricante deverá constar como membro do TPM na categoria Promoter, comprovado através do link https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/;

    - O equipamento proposto (microcomputador e monitor) deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses “on-site” para reposição de peças, mão de obra e atendimento. O prazo de atendimento dos chamados solicitando consertos ou reparos do item ofertado será de até 48 horas e o prazo para resolução total dos problemas será de até 15 (quinze) dias;

    - Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site do fabricante;

    - Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e site do fabricante para possíveis abertura de chamados técnicos, essas informações deverão integrar a proposta técnica.

  - MONITOR LED

    - Deve possuir ajuste de inclinação;

    - O monitor fornecido deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador;

    - Iluminação em LED;

    - Deve ser padrão Widescreen;

    - Deve possuir área visível diagonal mínima de 21″ (vinte e uma polegada) ou superior;

    - Ângulos de visão mínimos: vertical 160° e horizontal mínimos de 170 graus;

    - Tempo de resposta máximo de 08 (oito) milissegundos;

    - Deve possuir no mínimo 01 (uma) entrada do tipo HDMI;

    - Deve possuir 01 (uma) entrada VGA ou DisplayPort;

    - Deve ser totalmente compatível com o computador fornecido;

    - Resolução de 1920 x 1080 suportando a freqüência de 60 Hz (sessenta hertz);

    - Tela Anti-reflexiva;

    - Possuir menu digital (OSD) para ajustes;

    - Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/240 Volts podendo ser integrada ou não ao equipamento;

    - No mínimo 02 (Duas) interfaces USB 3.0 ou superior.

  - OUTRAS EXIGÊNCIAS

    - O licitante deverá informar, na proposta técnica: a marca, o modelo e o fabricante do equipamento, bem como, descrever tecnicamente o produto ofertado de acordo com as especificações descritas neste TERMO DE REFERÊNCIA e oferecer os prospectos e catálogos (atuais) dos equipamentos, não sendo necessário a tradução para os documentos deste subitem;

    - A licitante deverá apresentar uma declaração, assegurando que será possível o cumprimento dos prazos exigidos no item 30.14.7 – Garantia e Suporte Técnico do Equipamento;

    - Deverá ser informado o nome de todos os softwares aqui solicitados, acompanhados dos manuais ou fôlder para comprovação das suas funcionalidades/características;

    - Todos os softwares fornecidos deverão ser originais com a respectiva licença;

    - Para fins de comprovação das características técnicas do equipamento proposto, deverá ser anexado à proposta técnica um catálogo do produto, detalhando todas as características constantes nesta especificação técnica;

    - Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

    - Equipamento e componentes deverão possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta;

    - A falta dos documentos e exigências descritas neste Termo de Referência implicará na desclassificação imediata do licitante. A instituição poderá promover a qualquer tempo diligência para checar a veracidade das informações e ainda solicitar amostra do equipamento para confrontação do detalhamento das especificações técnicas do edital;

    - Acompanhar documentação em português, em papel, CD-ROM ou em PDF;

    - Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante;

    - Somente serão considerados válidos catálogos impressos pela Internet, desde que este possibilite a averiguação completa da descrição do objeto requisitado e conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a “FONTE” (endereço completo http://www.fabricantex.com/produtox) do respectivo documento, possibilitando a comprovação da autenticidade do documento proposto;

    - Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na especificação original do catálogo ofertado;

    - No caso de catálogo com diversos modelos, o proponente deverá identificar qual a marca/modelo em que concorrerá na licitação;

    - Os modelos ofertados de microcomputador e monitor deverão estar em linha de produção, sem previsão de descontinuidade e deverão fazer parte do portfólio padrão do fabricante, ou seja, não serão admitidos equipamentos montados/genéricos conforme especificações constantes do anexo deste edital;

    - Todos os componentes do computador como: gabinete, placa-mãe, monitor, teclado e mouse deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado;

    - O equipamento ofertado deverá permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento até a entrega em locais indicados pela Prefeitura de Mauá, sendo proibida a utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores;

    - O Equipamento deverá ser entregue novo sem uso anterior;

    - Deverá acompanhar cadeado de chave comum a todos os equipamentos de cada pedido;

No ato do Faturamento os itens deverão ser descritos separadamente, com seus respectivos valores unitários.